План работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию

период с 01.01. 2015год по 31.12.2015год

| №№ |  |  | Системы |  |  | Составляющие |  |  | Выполняемые работы и услуги |  | Период выполнения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Работы, выполняемые при подготовке к весенне-летнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Кровля |  |  | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см |  | Постоянно, до 01 мая |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Придомовая территория |  |  |  |  |  | Рыхление снега, уборка придомовых территорий при проведении весенней уборки территории жилого дома |  | До 01 мая |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Придомовая территория |  |  |  |  |  | Ремонт, покраска оборудования детских, спортивных, хозяйственно-бытовых площадок, скамеек, урн |  | С 01 мая до 01 июня |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Придомовая территория |  |  |  |  |  | Побелка деревьев и поребриков |  | До 01 мая |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Придомовая территория |  |  |  |  |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие а месячниках по санитарной очистке города |  | В период проведения весеннего месячника по благоустройству |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления |  |  | Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также останов и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деаэрированной водой после проведения гидравлических испытаний |  | После окончания отопительного периода |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Ливневая канализация |  |  | Обеспечение исправной работы ливневой канализации в переходный период |  | 1 раз в год до 15 марта |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Ливневая канализация |  |  | Подготовка к эксплуатации системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) |  | 01 апреля по 01 мая |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Водоснабжение и канализация |  |  | Расконсервация и ремонт поливочной системы (ревизия запорной арматуры) |  | До 01 июня |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Фундаменты и стены |  |  | Очистка отмосток от снега при подготовке к сезонной эксплуатации |  | До 30 марта (график) |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Козырьки над подъездами |  |  | Очистка козырьков от снега и надели |  | До 30 марта (график по необходимости) |  |  |  |  |
| 1.12. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Двери |  |  | Работы по снятию пружин на входных дверях |  | До 15 мая |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Работы, выполняемые при подготовке к осенне-зимнему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Строительные конструкции |  |  | Кровля |  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора |  | С 15 мая по 15 августа (график) |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Кровля |  | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли |  | С 15 мая по 15 сентября (по графику и по мере необходимости) |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Кровля |  | Ремонт и укрепление парапетных ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) |  | С 15 мая по 15 августа(по графику и по мере необходимости) |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Кровля |  | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов |  | По графику 1 раз в год |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления |  | Проведение гидропневматической промывки системы без разбора ее элементов со снятием сопла элеватора в соответствии с Инструкцией по подготовке системы отопления к отопительному периоду |  | С 15 мая по 15 августа по графику 1 раз в 2 года и после ремонта системы |  |  |  |
| 2.6. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления |  | Гидравлические испытания системы в соответствии с «Правилами технической эксплуатации жилищного фонда», а также требованиями технического надзора энергоснабжающей организации. |  | С 15 мая по 15 августа по графику |  |  |  |
| 2.7. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления |  | Ремонт, смена прокладок и сальниковых уплотнителей запорно-регулировочной арматуры, смазка и притирка трущихся поверхностей, смазка и разгонка штоков задвижек |  | По графику 1 раз в год и по мере необходимости |  |  |  |
| 2.8. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система ГВС |  | Гидравлические испытания системы, проходящей по техническим подпольям, до отсекающей арматуры по стоякам - подающего и циркуляционного трубопроводов |  | С 15 мая по 15 августа |  |  |  |
| 2.9. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления, ГВС,ХВС |  | Врезка штуцеров, воздушников, спутников, гильз в систему, заливка масла в гильзы при необходимости |  | С 15 мая по 15 августа |  |  |  |
| 2.10. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления, ГВС,ХВС |  | Снятие, установка запорной арматуры для осмотра и ремонта (шабрения дисков задвижек, проверки плотности колец задвижек, плотности закрытия, опрессовки), замена фланцевых соединений по всей системе - с ведением журнала |  | С 15 мая по 15 августа (1 раз в 3 года) |  |  |  |
| 2.11. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления, ГВС,ХВС |  | Мелкий ремонт тепловой изоляции (восстановление обвисшей изоляции, крепление изоляции с целью предупреждения ее разрушения) |  | С 15 мая по 15 августа |  |  |  |
| 2.12. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система ХВС |  | Консервация (отсечение от системы ХВС, слив воды) из поливочной системы |  | До 15 сентября |  |  |  |
| 2.13. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система ХВС, ливневая канализация |  | Ремонт системы организованного водоотвода, ливневой канализации (укрепление трубопроводов, желобов, устранение повреждения воронок, колен, труб, зачеканка фасонных частей) |  | По мере необходимости до 30 августа |  |  |  |
| 2.14. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Перекрытия фундаментов и стены подвалов |  | Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций |  | С 15 мая до 15 августа (график) |  |  |  |
| 2.15. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Стены |  | Восстановление незначительных нарушений в отделке цоколя (до 5 % от площади цоколя) |  | С 15 мая до 15 августа (график) |  |  |  |
| 2.16. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Фундаменты и стены подвалов |  | Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций |  | Постоянно |  |  |  |
| 2.17. |  |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Очистка отмосток от мусора и растительности |  | По мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц |  |  |  |
| 2.18. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Полы, стены |  | Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений |  | 1 раз в год, график |  |  |  |
| 2.19. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Окна и двери |  | Работы по установке пружин на входных дверях |  | До 30 октября |  |  |  |
| 2.20. |  |  | Строительные конструкции |  |  | Окна |  | Остекление мест общего пользования, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий |  | По графику и по мере необходимости |  |  |  |
| 2.21 |  |  | Строительные конструкции |  |  | Двери |  | Ремонт и укрепление входных, межэтажных дверей (обеспечение плотного притвора дверей тамбура, заделка щелей в дверях и в дверных коробках), установка исправных скобяных изделий. |  | С 15 мая по 15 августа, график |  |  |  |
| 2.22. |  |  | Инженерные коммуникации |  |  | Система отопления |  | Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала |  | 1 раз в месяц в течение отопительного сезона и по мере необходимости |  |  |  |
| 2.23. |  |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города |  | При проведении осеннего месячника по благоустройству |  |  |  |
| 3. Работы, выполняемые при обслуживании жилого фонда в течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Строительные конструкции |  |  | Фундаменты и стены |  | Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности на доме в год |  |  | С 15 мая по 15 октября |  |  |  |
| 3.2. |  | Инженерные коммуникации |  |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  | Проведение технического осмотра систем в технических подвалах |  |  | 2 раза в месяц, график |  |  |  |
| 3.3. |  | Инженерные коммуникации |  |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  | Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 3.4. |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола и загрузочного клапана |  |  | 2 раза в месяц, график |  |  |  |
| 3.5. |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 3.6. |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Уборка бункеров |  |  | 1 раз в месяц |  |  |  |
| 3.7. |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Мойка сменных мусоросборников |  |  |  | ежедневно |
| 3.8. |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Удаление мусора из мусороприемных камер |  |  |  | Ежедневно |
| 3.9. |  | Мусоропроводы |  |  |  |  | Влажная уборка мусороприемных камер |  |  |  | Ежедневно |
| 3.10. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Подметание свежевыпавшего снега на асфальтированной придомовой территории до 2 см. |  |  |  | 1 раз в сутки в дни снегопада |
| 3.11. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Подметание асфальтированной территории в дни без снегопада |  |  |  | Ежедневно |
| 3.12. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Подсыпка песком придомовой территории (во время гололеда) |  |  |  | 1-2 раза в сутки во время гололеда |
| 3.13. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Очистка асфальтированной территории от наледи с предварительной обработкой хлоридами (во время гололеда) |  |  |  | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3.14. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Сметание снега со ступеней и площадок |  |  |  | Ежедневно |
| 3.15. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Перекидывание снега и скол льда (50 % асфальтированной территории) |  |  |  | 1 раз в 2 суток |
| 3.16. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Уборка крупного мусора с придомовой территории, вывоз мусора |  |  |  | Ежедневно |
| 3.17. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Уборка газонов |  |  |  | 1 раз в двое суток |
| 3.18. |  | Придомовая территория |  |  |  |  | Очистка контейнерной площадки, урн от мусора |  |  |  | 1 раз в сутки |
| 3.19. |  | Придомовая территория |  | Входные крыльца |  |  | Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора), очистка металлической решетки и приямка |  |  |  | Ежедневно |
| 3.20. |  | Придомовая территория |  | Озеленение |  |  | Проведение осмотров, обеспечение сохранности и уход за насаждениями (рыхление почвы, полив, вырубка деревьев диаметром до 10см. и кустарников) |  |  |  | В агротехнические сроки |
| 3.21 |  | Инженерные коммуникации |  | Ливневая канализация |  |  | Очистка дренажа, устранение засоров |  |  |  | По мере необходимости |
| 3.22. |  | Инженерные коммуникации |  | Канализация |  |  | Промывка (прочистка) трубопроводов канализации |  |  |  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.23. |  | Инженерные коммуникации |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  |  | Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, баков-аккумуляторов, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов |  |  |  | По мере необходимости |
| 3.24. |  | Инженерные коммуникации |  | Системы отопления |  |  | Ремонт приборов отопления, предусмотренных проектом, а именно: заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями |  |  |  | По мере необходимости |
| 3.25. |  | Инженерные коммуникации |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации |  |  | Замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры (ГВС, ХВС, канализации) в объеме 1 % от общей протяженности системы дома в год |  |  |  | По мере необходимости |
| 3.26. |  | Инженерные коммуникации |  | Системы ГВС, ХВС, отопления, канализации, вентиляции |  |  | Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, консультация жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием |  |  |  | 1 раз в год |
| 3.27. |  | Строительные конструкции |  |  |  |  | Производить осмотр оголовков вентканалов, а также проверку наличия тяги в вентиляционных каналах |  |  |  | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 3.28. |  | Строительные конструкции |  |  |  |  | Осмотр оголовков дымоходов с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц |  |  |  | Не реже 1 раза в месяц в зимний период |
| 3.29. |  | Места общего пользования |  | Лифты |  |  | Мытье пола кабины лифта |  |  |  | Ежедневно |
| 3.30. |  | Места общего пользования |  | Лифты |  |  | Мытье стен и дверей кабины лифта |  |  |  | 2 раза в месяц |
| 3.31 |  | Места общего пользования |  | Окна |  |  | Мытье окон |  |  |  | 2 раза в год |
| 3.32. |  | Места общего пользования |  | Лестничные площадки и марши |  |  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей |  |  |  | Нижних 3-х этажей ежедневно, Выше 3-го этажа 2 раза в неделю |
| 3.33. | Места общего пользования |  |  |  | Лестничные площадки и марши |  | Мытье лестничных площадок и маршей |  |  |  | 2 раза в месяц |
| 3.34. | Места общего пользования |  |  |  | Лестничные площадки и марши |  | Влажная протирка стен, окрашенных масляной краской, дверей, оконных ограждений, деревянных перил, чердачных лестниц, отопительных приборов, влажная протирка подоконников, плафонов, почтовых ящиков, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств |  |  |  | 1 раз в год |
| 3.35. | Инженерные коммуникации |  |  |  | Система электроснабжения |  | Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки и т.д.) |  |  |  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.36. | Инженерные коммуникации |  |  |  | Система электроснабжения |  | Ревизия ВРУ |  |  |  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.37. | Инженерные коммуникации |  |  |  | Система электроснабжения |  | Ревизия, ремонт осветительной электросети мест общего пользования |  |  |  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.38. | Инженерные коммуникации |  |  |  | Система электроснабжения |  | Ревизия, ремонт осветительной арматуры освещения входных групп подъездов |  |  |  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.39. | Инженерные коммуникации |  |  |  | Система электроснабжения |  | Очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора |  |  |  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.40. | Инженерные коммуникации |  |  |  | Система электроснабжения |  | Осмотр магистральных (внутридомовых) кабелей, проводов, ревизия контактных соединений в протяжных и ответвительных распредкоробках |  |  |  | 2 раза в год и по мере необходимости |
| 3.41. | Инженерные коммуникации |  |  |  | Система электроснабжения |  | Надежное закрытие и укрепление ВРУ, электрощитовых, электрощитков, щитков слаботочных устройств |  |  |  | Постоянно |
| 3.42. | Инженерные коммуникации |  |  |  | Система электроснабжения |  | Снятие показаний электросчетчиков мест общего пользования и лифтов с ведением журнала |  |  |  | Ежемесячно |

Перечень работ по устранению неисправностей при выполнении аварийно – восстановительных работ отдельных частей многоквартирного дома и его оборудования

| Работы по устранению неисправностей конструктивных элементов и оборудования | Предельный срок выполнения ремонта |
| --- | --- |
| Кровля |  |
| Протечки в отдельных местах кровли | 1 сутки при отсутствии осадков |
| Повреждения системы организационного водоотвода (водосточных труб, воронок, колен, отметов и пр., расстройство их креплений) | 5 суток |
| Стены |  |
| Утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угрожающая их выпадением | 1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны) |
| Оконные и дверные заполнения |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в местах общего пользования: |  |
| В зимнее время | 1 сутки |
| В летнее время | 3 суток |
| Дверные заполнения (входные двери в подъездах) | 1 сутки |
| Внутренняя и наружная отделка |  |
| Отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающее ее обрушению | 5 суток (с немедленным принятием мер безопасности) |
| Нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах со стенами | немедленное принятие мер безопасности |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) | 1 сутки, незамедлительно |
| Электрооборудование |  |
| Повреждение одного из кабелей, питающих жилой дом. Отключение системы питания жилых домов или силового электрооборудования | При наличии переключателей кабелей на вводе в дом - в течение времени, необходимого для прибытия персонала, обслуживающего дом, но не более 2 час. |
| Неисправности вводно-распределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | З часа |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 часа |
| Неисправности аварийного порядке (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | немедленно |
| Неисправности системы освещения общедомовых помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 1 сутки |